# Description du projet :

Notre projet consiste à développer un système d’alarme domestique complet, prêt à être installer sur une maison.

Les systèmes de surveillance actifs sont des détecteurs d’ouverture de portes et fenêtre, ainsi qu’une caméra équipée de reconnaissance faciale à l’entrée.

L’interface est faite à partir d’un M5Stack qui communiquera sans fil en HF avec le module central, auxquelles sont reliée tous les différents composants. L’interface permettra de verrouiller et déverrouiller le système d’alarme à l’aide soit d’un code à composer sur l’interface, soit d’un badge RFID.

Lorsqu’une intrusion est détectée, un module d’alarme est déclencher.

En cas de coupure de courant, un module d’alimentation fait prendre le relais à une batterie, et un mode dégradé est déclencher afin de préserver de l’énergie, notamment en coupants la caméra et sa carte.

La communication étant critique, en cas de problème de communication en HF, le système bascule en liaison BLE pour assurer une communication en permanence.

# Cahier des charges détaillé :

- Détecteur d’ouverture

- Reconnaissance faciale

- Faire communiquer clavier à l’entrée et centrale alarme en radio HF

- Prévoir de l’appairage entre clavier et centrale

- BLE en backup entre le clavier et la centrale

- Prévoir une batterie de backup pour le clavier et une pour la centrale

- Prévoir mode dégradé (pas de Rasberry = pas de faux positif)

- Capteur à l’état haut par défaut

- RFID

- Module alarme

# Amélioration futur possible :

- Détecteur de mouvement ?

- Dispositif de dissuasion ?

- Bouton panique ?

- Module GSM pour appeler le 17 ?

- Contrôle à distance ?

- Système de régulation de puissance sur la centrale ?

- Empreinte digitale ?

- Détecteur vandalisme si équipement filaire désactivé ?

- Télécommande ?

# Contraintes :

- Différencier un capteur actif et un capteur endommagé/absent

- La communication est critique. Assurer une communication quoi qu’il arrive, avec des modes dégradées en cas de problème de communication