Dossier de conception du HUB central

Organisation/Rôle des fichiers

Dans le dossier src/ est contenu le code source principal de l'application. Il inclut main.cpp, qui contient tout le code, ainsi que images.h pour les images utilisé dans l’interface. Les autres dossiers ne sont que des dépendances.

Découpage en tâche

Voici le découpage fonctionnel et technique des tâches du projet :

1. Setup : Initialisation et configuration système

- Initialisation du M5 et de la RTC

- Configuration des pins I/O pour les capteurs et les actionneurs

- Chargement des données persistantes depuis la mémoire Flash : mots de passe, adresse MAC du digicode et base de données RFID

- Initialisation de FreeRTOS pour l'affichage et la réception série

- Initialisation des trois tâches concurrentes (taskTraiteTrame, taskGestionLcd, taskTraiteSensor) sur les deux cœurs de l'ESP32

2. UI : Gestion de l'interface

Implémentation de la machine à états pour la navigation entre les différents écrans

- HOME : Affiche le menu principal avec état d’alarme et logs

- KEYPAD : Clavier pour rentrer le code de déverrouillage

- OPTIONS : Affiche les différentes options

- Badge RFID : Affiche la liste de tout les badges RFID reconnu par l’alarme et possibilité de les supprimer

- MDP Clavier et MDP Admin : Permet de changer le mot de passe principal et le mot de passe administrateur respectivement

- Appairage : Permet d’appairer le hub à un nouveau clavier

3. taskTraiteTrame : Traitement de la communication série

- Capture des caractères entrants sur le port Serial2 par interruption et stockage dans une queue

- Vérification de l’adresse MAC

- Différenciation du type de message : comparaison des mots de passe, validation des badges RFID reçus, modification du code du clavier distant, et traitement de la procédure d'appairage d'un nouveau digicode.

4. taskTraiteSensor : Gestion des capteurs et actionneurs matériels

- Lecture périodique du capteur de mouvement

- Pilotage du relais de contrôle de la sirène d'alarme

- Lecture du signal envoyé par la Raspberry PI et autoriser temporairement l'usage du lecteur RFID pendant une fenêtre de 10 secondes

5. Animations et retours visuels

- La barre LED s’allume en rouge ou en jaune clignotant en fonction de l’état de l’alarme

- Animation de contour (animateBtn) pour fournir un retour visuel lors du relâchement des boutons tactiles.

6. preferences : Gestion de la persistance

- Écriture et lecture des chaînes de caractères pour les mots de passe utilisateur (keyboard_pwd) et administrateur (pass_admin).

- Conception des fonctions de sérialisation et désérialisation de la liste des badges RFID (conversion d'un vecteur de chaînes en une chaîne unique segmentée par des points-virgules ;).

- Enregistrement systématique de l'état de l'alarme (locked_state) et de l'écran en cours (saved_screen) lors de chaque transition, garantissant une reprise logicielle identique en cas de coupure d'alimentation.